FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA

MODULADOR NRZ-I

Documentação do projeto

1) VISÃO GERAL

O NRZ-I é uma técnica de modulação digital de linha, que visa transformar um conjunto de dados digitais em um sinal que possa ser transmitido de forma adequada, na forma de sinais elétricos por um meio de transmissão. De forma simples, sempre que é lido o bit 1, inverte-se o sinal de saída. Quando se lê o bit 0, o nível atual do pulso é mantido.

O circuito especificado neste relatório tem por objetivo emular o comportamento desta modulação, mostrando como um dado conjunto de bits seria transportado utilizando esta técnica.

2) DIAGRAMA DE BLOCOS

De forma simplificada, o diagrama de blocos abaixo representa o esquema geral do circuito:

Figura 1 - Diagrama de blocos Módulo NRZ-I

Conforme visto acima, o circuito possui por entradas as portas do clock e um vetor de dados (16 bits). Cada bit deste vetor é um switch diferente na placa.

Além disso, existem as variáveis globais definidas na área de Genéricos. Neste caso, NUM_BITS e CICLOS_POR_BIT, que definem com quantos bits o circuito trabalha e a quantidade de ciclos de clock que cada um deles terá, respectivamente.

Todas essas informações são utilizadas pelo processo principal que opera apenas quando o sinal de clock está na borda de subida. A cada ciclo de processamento, a saída de LEDs é atualizada, acendendo ou apagando as luzes, dependendo do estado atual da configuração de switches.

3) INTERFACE (ENTRADAS E SAÍDAS)

Na tabela a seguir, é especificada a relação de entradas e saídas do circuito implementado, contemplando o tipo e a função de cada porta:

| Porta | Tipo | Função |
| --- | --- | --- |
| clock | std_logic | Definir o sinal de clock |
| entrada | std_logic_vector(0 to 15) | Sequência de bits (Switches) |
| saida_leds | std_logic_vector(0 to 15) | Saída modulada (LEDs) |

Tabela 1 - Interface do circuito modulador

4) PARÂMETROS (GENERICS)

Na programação VHDL do circuito modulador, foram definidas as seguintes Generics:

| Parâmetro | Tipo | Função |
| --- | --- | --- |
| NUM_BITS | Integer | Determina a quantidade de bits com a qual o circuito trabalha. |
| CICLOS_POR_BIT | Integer | Determina a quantidade de ciclos de Clock utilizada para transmitir cada bit. |

Tabela 2 - Generics do circuito modulador

5) FUNCIONAMENTO INTERNO

Tendo em vista o diagrama de blocos, portas e generics especificados nos itens anteriores, o circuito do modulador funciona de acordo com a lógica detalhada a seguir.

A cada borda de subida do sinal de clock, ele verifica se ainda existem bits da entrada para transmitir. Enquanto o tempo definido para cada bit (CICLOS_POR_BIT) não termina, o contador (contador_clock) apenas incrementa. Quando esse período acaba, o circuito analisa o bit atual do vetor de entrada, cuja posição é denotada pelo bit_index.

Se o bit for '1', o sinal nivel é invertido. Se for '0', o nível permanece o mesmo. Em seguida, o valor correspondente é atualizado no vetor leds_reg (que está ligado ao vetor de LEDs), permitindo visualizar a transmissão. Posteriormente, o contador de clock é zerado e o bit_index incrementado, para que o próximo bit seja lido. Quando todos os bits são enviados, o sistema reinicia os índices, o contador e os sinais, para o início de uma nova transmissão.

6) MAPEAMENTO FÍSICO NA PLACA

Na tabela abaixo, é especificado a relação entre os sinais e pinos físicos que representam a entrada de dados da placa. No código VHDL, o sinal de entrada é um vetor de 16 posições (posições de 0 a 15) que é populado de acordo com a pinagem dos 16 switches. A primeira linha, por exemplo, diz que o primeiro bit do vetor (o mais significativo) é controlado pelo pino R2, o primeiro switch da esquerda para a direita:

| Porta | Pino | Tipo |
| --- | --- | --- |
| entrada[0] | R2 | Switch |
| entrada[1] | T1 | Switch |
| entrada[2] | U1 | Switch |
| entrada[3] | W2 | Switch |
| entrada[4] | R3 | Switch |
| entrada[5] | T2 | Switch |
| entrada[6] | T3 | Switch |
| entrada[7] | V2 | Switch |
| entrada[8] | W13 | Switch |
| entrada[9] | W14 | Switch |
| entrada[10] | V15 | Switch |
| entrada[11] | W15 | Switch |
| entrada[12] | W17 | Switch |
| entrada[13] | W16 | Switch |
| entrada[14] | V16 | Switch |
| entrada[15] | V17 | Switch |

Tabela 3 - Mapeamento da entrada de dados do circuito

A tabela abaixo, especifica a relação entre os sinais e pinos que representam a saída do sinal modulado. No código VHDL, o sinal de saída é um vetor de 16 posições (de 0 a 15) que serve de referência para a série de 16 LEDs presentes no circuito.  A primeira linha, por exemplo, diz que o primeiro bit do vetor (o mais significativo) é externalizado no pino L1, o primeiro LED da esquerda para a direita:

| Porta | Pino | Tipo |
| --- | --- | --- |
| saida_leds[0] | L1 | LED |
| saida_leds[1] | P1 | LED |
| saida_leds[2] | N3 | LED |
| saida_leds[3] | P3 | LED |
| saida_leds[4] | U3 | LED |
| saida_leds[5] | W3 | LED |
| saida_leds[6] | V3 | LED |
| saida_leds[7] | V13 | LED |
| saida_leds[8] | V14 | LED |
| saida_leds[9] | U14 | LED |
| saida_leds[10] | U15 | LED |
| saida_leds[11] | W18 | LED |
| saida_leds[12] | V19 | LED |
| saida_leds[13] | U19 | LED |
| saida_leds[14] | E19 | LED |
| saida_leds[15] | U16 | LED |

Tabela 4 - Mapeamento da saída de dados do circuito

Fora a pinagem de entrada e saída, também está mapeado um pino que representa o sinal de clock interno do circuito:

| Porta | Pino | Tipo |
| --- | --- | --- |
| clock | W5 | Clock |

7) DEPENDÊNCIAS DO AMBIENTE

Para que o projeto possa ser executado e mantido no futuro, as seguintes dependências são necessárias para configurar o ambiente de desenvolvimento:

- Vivado 2025.2 (ML Edition)

- Placa Basys3 xc7a35tcpg236-1

- Biblioteca de código IEEE devidamente instalada (em geral, já nativa no Vivado)